MEMORIAL DESCRITIVO

Componentes da Estação:

- Plataforma Central;

- Cobertura Plataformas;

- Cobertura Central;

- Abrigos Laterais;

- Elementos de Acesso;

- Módulos de Apoio;

- Plataforma Central

  - Dimensões: 5m x 42m;

  - Área: 210m² x 2 = 420m²;

  - Características da área de acesso controlado:

  - Piso: chapa xadrez, conforme projeto;

  - Fechamentos: conforme projeto;

  - Equipamentos: conjunto de catracas / local para cobrador / acesso para portadores de deficiência de locomoção e bancos para descanso, conforme projeto;

  - Fundações: conforme projeto;

  - Descrição: área destinada ao embarque de passageiros de ônibus biarticulado. Constitui-se na única área de acesso controlado da estação. Situa-se paralela à canaleta exclusiva a uma distância fixa de 50cm do meio fio e a 85cm de altura em relação à pista rolante;

- Cobertura Plataformas

  - Dimensões: 15 x 30cm, h = 451cm, largura = 800cm;

  - Área: 336 m² x 2 = 672m²;

  - Características da cobertura das plataformas:

  - Estrutura: seção em duplo T em duplo balanço, conforme projeto;

  - Cobertura:

- Telha de aço, conforme projeto. Área: 252m² x 2 = 514m²;

- Vidro laminado transparente, e= 10mm – 5.40m² x 2 = 11.80m², conforme projeto;

- Forro: chapa de aço microperfurada, conforme projeto;

- Equipamentos:

- Iluminação: ver projeto específico;

- Águas pluviais: ver projeto específico;

- Energia e lógica: ver projeto específico;

- Fundações: ver projeto específico;

- Descrição: abrigo para plataforma situa-se no eixo do canteiro destinado à plataforma com espaçamento entre os elementos estruturais de 3m, paralelos à canaleta exclusiva numa extensão de 39m;

- Cobertura Central

  - Dimensões: 30m x 7m;

  - Área: 210m²;

  - Características da cobertura entre plataformas:

  - Estrutura: perfil em duplo T, conforme projeto estrutura metálica;

  - Cobertura: vidro laminado transparente, espessura 10mm, conforme projeto, fixado na estrutura;

- Abrigos Laterais

  - Dimensões: 15m x 30m, h = 4.50m, largura = 8m ou 5m, conforme a localização da estação. Ver projeto específico;

  - Área: 336m² x 2 = 672m²;

  - Características da área de embarque e desembarque dos ônibus alimentadores:

  - Estrutura: seção em duplo T em duplo balanço, conforme projeto;

  - Cobertura:

  - Telha de aço, conforme projeto – área 252m² x 2 = 514m²;

  - Vidro laminado transparente, e=10mm – área 50.4 x 4 = 29,6m²;

  - Piso: paver (10 x 2) bloco de concreto intertravado 10 x 20 x 5, 25 MPa, nas cores e paginação, conforme projeto;

  - Forro: chapa de aço microperfurada, conforme projeto.

  - Equipamentos:

  - Iluminação: ver projeto específico;

  - Águas pluviais: ver projeto específico;

  - Energia: ver projeto específico;

  - Fundações: ver projeto específico;

  - Descrição: abrigo da área de embarque e desembarque dos ônibus alimentadores. Situa-se no canteiro entre a pista de tráfego contínuo e a via destinada aos ônibus alimentadores. Paralelos a via com espaçamentos entre os elementos estruturais de 3m numa extensão de 39m.

- Elementos de Acesso

  - Dimensões: 5m x 10m com inclinação de 8,64 %, conforme projeto;

  - Área: 50m² x 2 = 100m²;

  - Características do acesso à plataforma central:

  - Estrutura: ver projeto estrutura metálica;

  - Piso: chapa xadrez antiderrapante;

- Módulos de Apoio

  - Dimensões: ver projeto;

- Área: 2m² x 4 = 8m²;

- Estrutura metálica: ver projeto específico;

- Acabamento: ver projeto;

- Descrição: componentes modulares para abrigar sanitário para operadores, depósito de manutenção, central de equipamentos e módulo de ITS.